Лекция 7

Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ). Коды Рида Соломона

7.1. Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ)

Будем рассматривать порождающий полином g(x) в виде (6.6) как наименьшее общее кратное от произведения минимальных многочленов, т. е.

g(x) = НОК [ f1(x) f2(x) … fm(x) ],                             (7.1)

Определение. Пусть   - элемент поля GF(2m). Тогда для данных j0 и d циклический код, порождаемый многочленом g(x) называется кодом БЧХ, если g(x) – минимальный многочлен над GF(2), корнями которого являются элементы   i, i= j0, j0+1, …, j0+ d - 2.

Наиболее важные коды БЧХ получаются, если взять в качестве  примитивный элемент поля GF(2m) и положить j0 = 1 и d = 2t+1. Тогда корнями многочлена являются , 2, 3, …, 2t. Однако, поскольку каждая четная степень  имеет тот же минимальный многочлен, что и некоторая предыдущая нечетная степень  (например, 10 имеет тот же минимальный многочлен, что и 5), можно сказать, что g(x) – многочлен с корнями , 3, …, 2t-1. Пусть f1(x), f3(x) … f2t-1(x) – соответствующие минимальные многочлены. Тогда

g(x) = НОК [ f1(x) f3(x) … f2t-1(x) ],                             (7.2)

Имеет место следующая теорема. Для любой пары положительных целых чисел m и t < n/2 существует двоичный код БЧХ длины n = 2m –1, который исправляет все комбинации не более t ошибок и имеет не больше, чем mt проверочных символов.

7.2. Примеры построения кодов БЧХ

Рассмотрим поле GF(24), построенное по примитивному многочлену          p(x) = x4 + x + 1. Пусть  - примитивный элемент этого поля. Построим код БЧХ, исправляющий две ошибки, т. е. t = 3. Тогда, согласно (7.2), порождающий многочлен этого кода представляется произведением двух многочленов, имеющих корни  и 3.

Минимальный многочлен для   после приведения подобных членов

f1(x) = (x - )(x - 2)(x - 4)(x - 8) = x4 + x + 1.

Минимальный многочлен для  3 равен

f3(x) = (x - 3)(x - 6)(x - 12)(x - 9) = x4 + x3 + x2 + x + 1.

Оба эти многочлена делят x15 + 1.Циклический код над GF(2) определяется порождающим многочленом

g(x) = f1(x) f3(x) = (x4 + x + 1)( x4 + x3 + x2 + x + 1) = x8 + x7 + x6 + x4 + 1.

Поскольку степень порождающего многочлена равна 8, то n – k = 8. Отсюда  k=7, и мы получили (15,7)-код БЧХ. Из приведенной выше теоремы мы видим, что этот код может исправить две ошибки. Отметим, что коды БЧХ строятся по заданным n и t. Значение k не известно, пока не найден порождающий многочлен g(x).

В таблице 7.1 приведено представление поля поле GF(24), построенное по примитивному многочлену p(x) = x4 + x + 1. В последнюю колонку включены минимальные многочлены GF(2) для всех элементов поля GF(16).

Представление поля GF(24).                                               Таблица 7.1.

| Степенное | Многочленное | Двоичное | Десятичное | Минимальные многочлены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0000 | 0 |  |
| 0 =1 | 1 | 0001 | 1 | x + 1 |
|  |  | 0010 | 2 | x4 + x + 1 |
| 2 | 2 | 0100 | 4 | x4 + x + 1 |
| 3 | 3 | 1000 | 8 | x4 + x3 + x2 + x + 1 |
| 4 | +1 | 0011 | 3 | x4 + x + 1 |
| 5 | 2+ | 0110 | 6 | x2 + x + 1 |
| 6 | 3+2 | 1100 | 12 | x4 + x3 + x2 + x + 1 |
| 7 | 3++1 | 1011 | 11 | x4 + x3 + 1 |
| 8 | 2+1 | 0101 | 5 | x4 + x + 1 |
| 9 | 3+ | 1010 | 10 | x4 + x3 + x2 + x + 1 |
| 10 | 2++1 | 0111 | 7 | x2 + x + 1 |
| 11 | 3+2+ | 1110 | 14 | x4 + x3 + 1 |
| 12 | 3+2++1 | 1111 | 15 | x4 + x3 + x2 + x + 1 |
| 13 | 3+2+1 | 1101 | 13 | x4 + x3 + 1 |
| 14 | 3+1 | 1001 | 9 | x4 + x3 + 1 |

Пусть t = 3. Тогда

g(x) = f1(x) f3(x) f5(x)= (x4 + x + 1)( x4 + x3 + x2 + x + 1)( x2 + x + 1)=

= x10 + x8 + x5 + x4 + x2 + x +1.

Получился порождающий многочлен для (15,5)-кода БЧХ, исправляющего три ошибки.

Пусть t = 4. Тогда

g(x) =f1(x)f3(x)f5(x)f7(x)=(x4 + x + 1)(x4 + x3 + x2 + x +1)(x2 + x + 1) )(x4 + x3 + 1)=

= x14 + x13 + x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x +1.

Такой же порождающий многочлен будет получен и для случая, когда t=5, 6, 7. Получился порождающий многочлен для (15,1)-кода БЧХ. Это простой код с повторением, исправляющий семь ошибок.

При t > 7 код БЧХ не определен, так как ненулевых элементов поля GF(16) всего 15.

Аналогично можно построить коды БЧХ и для других заданных n и t.

7.3. Кодирование и декодирование кодов БЧХ

Процесс кодирования кодов БЧХ ничем не отличается от кодирования других циклических кодов. Для декодирования также можно воспользоваться методами, разработанными для циклических кодов. Однако для кодов БЧХ существуют лучшие алгоритмы.

Пусть c(x) – кодовый многочлен. Принятый многочлен с коэффициентами из GF(2) запишется в виде v(x) = c(x) + e(x).

Мы можем вычислить значение этого многочлена на элементах из GF(2m). Нас будут интересовать значения этого многочлена в точках, которые являются корнями порождающего многочлена g(x), которыми являются некоторые из элементы поля  j . Тогда поскольку с(j) = 0, то v(j) = e(j).

Для произвольного циклического кода v(j) с порождающим многочленом g(x), имеющим корни  j определим компоненты синдрома

Sj = v(j),    j=1, 3, … 2t-1.                                         (7.3)

В результате мы получаем систему из t, уравнений, решаю которую можно найти позиции всех t ошибок.

Рассмотрим декодирование на примере кода (15, 7) с порождающим многочленом g(x) = x8 + x7 + x6 + x4 + 1.

Предположим, что принятое слово содержит две ошибки. Тогда многочлен ошибок имеет вид e(x)=xe1+xe2, где e1 и e2 указывают на позиции ошибок.

Синдромные многочлены имеют вид S1=αe1+αe2,S3=α3e1+α3e2. Решая эту систему, можно найти ошибочные позиции. Элементы поля GF(2m)αei, используемые для маркировки ошибочных позиций, называются локаторами.

Вводя  x1=αe1,x2=αe2, получим S1=x1+x2,S3=x13+x23. Преобразуем последнее выражение следующим образом

S3=(x1+x2)(x12+x1x2+x22)=S1(S12+x1x2),

откуда x1x2=S12+S3S1.

Поскольку известны сумма и произведение опознавателей ошибок, то на основании теоремы Виета можно составить квадратное уравнение, для которого x1 и x2 являются корнями

x2+S1x+(S12+S3S1)=0                                      (7.4)

Удобнее пользоваться не опознавателями ошибок, а из мультипликативными обратными элементами z = 1/x. Для случая двух ошибок, левая часть (7.4) преобразуется к виду

σ(z)=1+S1z+(S12+S3S1)z2.                                      (7.5)

Выражение (7.5) называется многочленом локаторов ошибок.

При возникновении одной ошибки

σ(z)=1+S1z,                                                              (7.6)

при отсутствии ошибок (z) = 1.

Например, пусть многочлен ошибок равен e(x) = x7 + x4 .(т. е. ошибки в 4 и 7 разрядах). Тогда

S1 = 7+4 = 3 , S3 = 21+12 = 4 , и многочлен локаторов ошибок имеет вид (z) = 12 z2 + 3 z +1.

Корнями многочлена, как можно проверить, являются z1 = 11 и z2 = 8  . Так как локаторы ошибок равны элементам, обратным корням, то локаторы равны 4 и  7 . Следовательно, ошибки произошли в  4 и 7 разрядах.

В общем случае исправления большего количества ошибок многочлен локаторов ошибок имеет более высокую степень. Для нахождения корней многочлена локаторов ошибок используется перебор значений (j) для каждого j и проверка полученных значений на равенство нулю.

7.4. Коды Рида-Соломона

Важной и широко применяемой разновидностью кодов БЧХ являются коды Рида-Соломона. Эти коды получаются при m=1, т. е. поля GF(q) и GF(qm) совпадают, и n = qm -1 = q-1. Минимальный многочлен над GF(q) элемента , взятого из того же поля, равен, как следует из его определения, равен

f(x) = x -                                                        (7.7)

Поскольку поля GF(q) и GF(qm) совпадают, то все минимальные многочлены линейны и равны  x- j , где  - примитивный элемент. В коде Рида-Соломона, исправляющем t ошибок, полагается, что порождающий многочлен равен

g(x) = (x - )(x - 2)…(x - 2t)                                        (7.8)

Степень этого многочлена всегда равна 2t, откуда следует, что параметры кода Рида-Соломона связаны соотношением n – k = 2t. Так как для кодов Рида-Соломона минимальное кодовое расстояние d=2t+1=n-k+1, то они удовлетворяют границе Синглтона (3.2), т. е. оказываются короче, чем любые другие циклические коды над тем же алфавитом.

В качестве примера найдем порождающий многочлен g(x) для (15,11)-кода Рида-Соломона с t=2 над GF(16). Используя приведенное в табл.7.1 многочленное представление элементов поля GF(16), получим

g(x) = (x - )(x - 2)(x - 3)(x - 4) =

= x4 + (3+2+1) x3 + (3+2) x2 + 3 x + 10 =

= x4 + 13 x3 + 6 x2 +3 x +  10 .

Информационный многочлен представляет собой последовательность 11 16-ричных символов, что эквивалентно 44 битам. Предположим, что

i(x) = 4 x2 + x +  3  ( или двоичный код, опуская старшие нулевые разряды, равный 0011 0001 1000 ).

Тогда кодовое слово несистематического кодера запишется в виде

c(x) = i(x)g(x) = (4 x2 + x +  3) (x4 + 13 x3 + 6 x2 +3 x +  10) =

= 4 x6 + 8 x5 +  x4 + 8 x3 + 7 x2 + 7x + 13),

или, опуская старшие нулевые разряды, в виде двоичного кода

0011 0101 0010 0101 1011 1 00 1101.

Коды Рида –Соломона широко используют на практике. Например, при записи звуковой информации на компакт-диск используется следующая система кодирования. Двенадцать цифровых выборок звукового сигнала левого и правого каналов, каждая из которых представляется 16 битами, объединяется в единичный блок (16*6*2=16*12=192 бит). Для кодирования такой блок рассматривается как 24 восьмеричных информационных символов. Этот блок кодируется (28,24)-кодом Рида-Соломона, исправляющим две ошибки. Для улучшения корректирующей способности используют еще одну ступень кодирования полученного кода (32,28)-кодом Рида-Соломона.

7.5. Задание для самостоятельной работы

1. Построить поле GF(25)   примитивному многочлену p(x) = x5 + x2 + 1 (аналогично таблице 7.1).

2. Получить для этого случая порождающий многочлен  кода БЧХ, исправляющего две ошибки. Рассмотреть процедуру кодирования и декодирования.