Лекция 4

Циклические коды. Математическое введение в циклические коды. Полиномиальное описание циклических кодов.

  - Циклические коды

Циклические коды являются подмножеством линейных кодов, удовлетворяющим дополнительным ограничениям на структуру таких кодов. Благодаря таким ограничениям удается найти коды, обладающие хорошими корректирующими способностями, а также приводящие к эффективным схемам кодирования и декодирования.

Линейный код называется циклическим, если из того, что слово c=(c0, c1, …, cn-1)  является кодовым, следует, что слово c=(cn-1, c0, …, cn-2) также является кодовым. Кодовое слово c получается из кодового слова c циклическим сдвигом всех его компонент на одну позицию вправо.

При описании циклических кодов n-разрядные кодовые комбинации представляются в виде многочлена фиктивной переменной x. Показатели степени у  x соответствуют номерам разрядов, а коэффициентами при x в общем случае являются элементы поля Галуа GF(q). При этом наименьшему разряду соответствует фиктивная переменная x0 = 1. В случае двоичных кодов коэффициентами при x будут только 0 и 1, т. е. элементы поля GF(2).

Например, кодовая комбинация 01011 в виде многочлена запишется таким образом: c(x)=0x4 + 1x3 + 0x2 + 1x + 1 = x3 + x + 1.

4.2. Математическое введение в циклические коды

Многочленом над полем GF(q) называется математическое выражение

f(x) = fn-1xn-1 +  fn-2xn-2 + … + f1x + f0,                          (4.1)

где символ x называется неопределенной переменной, коэффициенты           fn-1, … , f0 принадлежат полю GF(q), а индексы и показатели степеней являются целыми числами. Нулевым многочленом называется многочлен f(x) = 0. Приведенным многочленом называется многочлен, старший fn-1 коэффициент которого равен 1. В случае поля GF (2) все многочлены являются приведенными.

Степенью ненулевого многочлена f(x) называется индекс старшего коэффициента fn-1 и обозначается deg f(x).

Множество всех многочленов над полем GF(q) образует кольцо относительно сложения и умножения, определяемых по обычным правилам. Такое кольцо обозначается GF(q)[x].

Например, сумма над полем GF(2) равна (x3 + x2+ 1) + (x2 + x + 1) = x3 + x , а произведение (x3 + x2+ 1)(x2 + x + 1) = x5 + x + 1. Степень суммы не превосходит наибольшей из степеней слагаемых, а степень произведения равна сумме степеней сомножителей.

Говорят, что многочлен s(x) делится на многочлен r(x), если существует многочлен a(x), такой, что r(x)a(x) = s(x). Многочлен p(x), делящийся только на многочлены p(x) или , где  - произвольный ненулевой элемент поля FG(q), называется неприводимым многочленом. Приведенный неприводимый многочлен называется простым многочленом. В случае поля FG(2) простым является  многочлен делящийся на себя и на 1.

Наибольший общий делитель двух многочленов r(x) и s(x) обозначается НОД[r(x) , s(x)] и определяется как приведенный многочлен наибольшей степени, делящий одновременно оба из них.

Наименьшее общее кратное двух многочленов r(x) и s(x) обозначается НОК[r(x) , s(x)] и определяется как приведенный многочлен наименьшей степени, делящийся на оба из них.

Имеет место следующий алгоритм деления для многочленов. Для каждой пары многочленов c(x) и d(x), причем d(x)0, существует единственная пара многочленов Q(x) (частное) и s(x) (остаток), таких, что

с(x) = Q(x)d(x) + s(x) и degs(x) < deg d(x).                                    (4.2)

Вычисление частного и остатка выполняется по правилу деления «уголком». При этом, конечно, операции над коэффициентами многочлена выполняются по правилам поля GF(q). Обычно  больше интересуются остатком, который записывается в виде

s(x) = R d(x) [c(x)].                                            (4.3)

Часто остаток называют вычетом многочлена с(x) по модулю многочлена d(x).

Так как каждая кодовая n-разрядная кодовая комбинация сопоставляется с многочленом степени не выше n-1, то необходимо, чтобы при операциях с многочленами степень результирующего многочлена также не превышала n-1. Для этого приходится отказаться от умножения многочленов по обычным правилам и определить эту операцию в следующем виде.

Определение. Для произвольного приведенного многочлена p(x) ненулевой степени над полем GF(q) кольцом многочленов по модулю p(x) называется множество всех многочленов над GF(q), степень которых не превосходит степени многочлена p(x), с операциями сложения и умножения многочленов по модулю p(x). Это кольцо обозначается GF(q)[x] / (p(x)).

Произвольный элемент r(x) из кольца GF(q)[x] можно отобразить в элемент кольца GF(q)[x] /(p(x)) с помощью соответствия r(x)  R p(x) [r(x)]. Например, выберем в кольце многочленов p(x) = x3 + 1. Тогда кольцо многочленов    GF(2)/(x3 + 1) состоит из элементов {0, 1, x, x+1, x2, x2 + 1, x2 + x, x2 + x +1}. В этом кольце умножение выполняется следующим образом:

(x2 + x)( x2) = Rx3+1[(x2 + x)( x2)] = Rx3+1[x(x3 +1) +x2+x] = x2 + x.

  - Полиномиальное описание циклических кодов

Кодовое слово линейного кода представляет собой вектор из GFn(q). Каждый вектор можно представить кодовым многочленом c(x) степени не выше n-1. Компоненты вектора отождествляются с коэффициентами многочлена. Это множество многочленов обладает структурой кольца GF(q)/(xn + 1), т. е. умножение многочленов выполняется по модулю многочлена xn + 1.

Покажем, что при этом  циклический сдвиг описывается путем умножения многочлена на x с приведением результата по модулю многочлена xn + 1. С учетом (4.1) имеем

xc(x) = x(cn-1xn-1 +  cn-2xn-2 + … + c1x + c0) = cn-1xn +  cn-2xn-1 + … + c1x2 + c0x =

= cn-1(xn +1) + cn-2xn-1 + … + c1x2 + c0x + cn-1.

Откуда получим многочлен

Rxn+1[xc(x)] = cn-2xn-1 + … + c1x2 + c0x + cn-1,

коэффициенты которого соответствуют циклически сдвинутым компонентам кодового слова.

Итак, код является циклическим, если кодовые многочлены принадлежат кольцу GF(q)/(xn + 1), и если вместе с каждым кодовым словом c(x) он содержит кодовый многочлен xc(x).

Если линейный код является циклическим, то он замкнут и относительно сложения и умножения на степени элемента x. Таким образом, и произведение кодового многочлена c(x) на произвольный многочлен a(x) принадлежит кодовому множеству.

Выберем теперь среди всех кодовых многочленов приведенный многочлен наименьшей степени и обозначим его степень через n-k. В коде не содержится никакого другого приведенного многочлена той же степени, так как в противном случае разность этих двух приведенных многочленов давала бы кодовый многочлен степени меньше n-k,что противоречит выбору исходного многочлена.

Единственный приведенный ненулевой кодовый многочлен наименьшей степени называется порождающим многочленом кода и обозначается через g(x).

Теорема. Циклический код состоит из всех произведений порождающего многочлена на многочлены степени не выше k-1. Действительно, все такие произведения принадлежат коду. Далее, для каждого кодового слова согласно алгоритму деления можно записать c(x) = Q(x)g(x) + s(x), где deg(s(x)) < deg(g(x)), и многочлен s(x) = c(x)- Q(x)g(x) является кодовым, так как оба многочлена в правой части принадлежат коду, а код линеен. Но степень s(x) меньше n-k, наименьшей степени ненулевого многочлена в коде. Следовательно, s(x) = 0, и c(x)= Q(x)g(x).

Теорема. Циклический код длины n с порождающим многочленом g(x) существует тогда и только тогда, когда g(x) делит xn + 1.

Доказательство. Согласно алгоритму деления  xn + 1=Q(x)g(x) + s(x), где deg(s(x)) < deg(g(x)). Тогда

0 = Rxn+1[xn + 1] = Rxn+1[Q(x)g(x)] + Rxn+1[s(x)] = Rxn+1[Q(x)g(x)] + s(x).

Так как первое слагаемое в правой части является кодовым, то и s(x) является кодовым многочленом. Его степень ниже, чем степень g(x). Так как единственным таким кодовым многочленом является s(x) = 0, то g(x) делит xn + 1. Каждый многочлен, делящий xn + 1, может быть выбран в качестве порождающего многочлена циклического кода.

Согласно последней теореме, для порождающего многочлена g(x) любого циклического кода выполняется равенство

xn + 1 = g(x) h(x)                                                       (4.4)

Многочлен h(x) называется проверочным многочленом. Так как для некоторого многочлена a(x)  h(x)c(x)=h(x)g(x)a(x)=(xn+1)a(x), то каждое кодовое слово c(x) удовлетворяет равенству

Rxn+1[h(x)c(x)] = 0.                                                  (4.5)

Пусть c(x) означает переданное кодовое слово, т. е. символы переданного слова являются коэффициентами многочлена c(x). Пусть многочлен v(x) означает принятое слово и пусть e(x) = v(x) – c(x). Многочлен e(x) называется многочленом ошибок. Ненулевые коэффициенты этого многочлена стоят в тех позициях, где в канале произошли ошибки.

Представим информационное слово в виде многочлена i(x) степени k-1 (точнее, степени не выше k-1). Тогда простым правилом кодирования является

c(x) = i(x)g(x)                                                   (4.6)

Такое правило кодирования не является систематическим. Идея систематического кодирования состоит в том, чтобы записать информацию в виде старших коэффициентов кодового многочлена и подобрать младшие коэффициенты так, чтобы получить допустимое кодовое слово. Правило кодирования выглядит так:

c(x) = xn-ki(x) + t(x),                                          (4.7)

где t(x) выбирается так, чтобы выполнилось условие R g(x)[c(x)] = 0.

Это означает, что R g(x) [xn-ki(x)] + R g(x) [t(x)] = 0 и степень многочлена t(x) меньше n-k, степени многочлена g(x). Следовательно,

t(x) = R g(x) [xn-ki(x)]                                        (4.8)

Определим остаток от деления многочлена v(x) на g(x) как синдромный многочлен

s(x) = R g(x) [v(x)] = R g(x) [c(x) + e(x)] = R g(x) [e(x)]          (4.9)

Синдромный многочлен зависит только от ошибок e(x) и не зависит ни от c(x), ни от i(x).

Рассмотрим пример. Пусть многочлен g(x) = x3 + x2 + 1 порождает (7,4) код. Проверим, что Rg(x)[xn + 1] = 0. Закодируем информационное слово (1001), т. е. i(x) = x3 + 1. Сдвигаем информацию в область старших разрядов: xn-ki(x) = x3 (x3 + 1) = x6 + x3 . Остаток от деления последнего многочлена на g(x) дает t(x) = x+1. Таким образом, кодовый многочлен равен c(x) = x6 + x3 +x +1, или кодовое слово (1001011).

Пусть ошибок не было и e(x) = 0. Тогда s(x) = R g(x) [v(x)] = R g(x) [c(x)] = 0. Если произошла ошибка, например в 5 разряде, то e(x) = x5 . Тогда                    s(x) = R g(x) [x5] = x3.

Если различным многочленам ошибок  соответствуют разные синдромные многочлены, то ошибки можно исправить.

О корректирующей способности циклического кода позволяет судить следующая теорема. Пусть dm - минимальное кодовое расстояние циклического кода. Каждому многочлену ошибок веса меньше, чем dm /2, соответствует единственный синдромный многочлен.

Предположим, что веса e1(x) и e2(x) меньше, чем dm /2, и что им соответствует один и тот же синдромный многочлен s(x). Тогда

e1(x) = Q1(x) g(x)+ s(x),    e2(x) = Q2(x) g(x) + s(x)

и e1(x) - e2(x)  = [Q1(x) - Q2(x) ] g(x).

По предположению вес каждого из многочленов веса e1(x) и e2(x) меньше, чем dm /2, так что вес их разности меньше dm. В правой части стоит кодовое слово. Если это слово отлично от нулевого, то его вес не меньше dm, минимального веса кода. Следовательно, в правой части стоит нуль и e1(x)= e2(x).

Таким образом, задача исправления ошибок сводится к составлению таблицы соответствия e(x) и s(x).

| e(x) | s(x) |
| --- | --- |
| 1 | R g(x) [1] |
| x | R g(x) [x] |
| x2 | R g(x) [x2] |
| … | … |

Такую таблицу можно построить для кодов не очень большой длины. Однако, для циклических кодов существуют более эффективные способы декодирования.