Лекция 3

Основные свойства линейных кодов. Декодирование линейных кодов. Код Хэмминга.

  - Основные свойства линейных блоковых кодов

Как говорилось ранее, вес Хэмминга w кодового слова равен числу его ненулевых компонент. Минимальный вес кода wm есть минимальный вес ненулевого кодового слова.

Имеет место следующая теорема. Для линейного кода минимальное расстояние dm находится из равенства

dm=minc≠0w(c)=wm,                                      (3.1)

где минимум берется по всем кодовым словам, кроме нулевого. Действительно, если c1 и c2 –кодовые слова, то и c1 - c2 - кодовое слово. Поэтому

dm=mini≠jd(ci,cj)=mini≠jd(0,ci−cj)=minc≠0w(c)

Связь между минимальным весом кода и проверочной матрицей устанавливает следующая теорема. Код содержит ненулевое кодовое слово веса Хэмминга не более w, тогда и только тогда, когда H содержит множество из w линейно зависимых векторов.

Доказательство. Для любого кодового слова c выполняется равенство      cHT =0 или в эквивалентной форме HсT =0Т.  Последнее равенство можно записать в виде с1h1 + c2h2 + … + cnhn = 0, где h1, h2 ,…,hn – столбцы матрицы H.  Пусть c имеет вес w. Тогда полученное равенство будет соотношением линейной зависимости w столбцов матрицы H. Следовательно, H содержит множество из w линейно зависимых столбцов.

Обратно, если H содержит множество из w линейно зависимых столбцов, то найдется равная нулю комбинация, составленная из не более, чем w столбцов. Соответствующие w ненулевых компонентов определяют вектор веса не более w, для которого HсT =0Т.

Отсюда следует, что код имеет минимальный вес w, если каждое множество из w-1 столбцов матрицы H линейно независимы.

Отсюда же следует, что для того, чтобы найти (n, k) код, исправляющий t ошибок, достаточно найти (n-k) n – матрицу H, любые 2t столбцов которой линейно независимы. Это свойство дает путь к построению линейного кода.

Для систематического линейного кода (n, k) с минимальным расстоянием dm можно получить неравенство, связывающее параметры кода. Ненулевое слово минимального веса в коде имеет вес, равный dm. Существуют слова систематического кода с одним ненулевым информационным символом и n-k проверочными символами. Такое кодовое слово не может иметь вес, больший 1+n-k. Таким образом,

dm   1 + n – k                                                           (3.2)

Неравенство (3.2) называется границей Синглтона.  Граница Синглтона показывает, что для исправления t ошибок код должен иметь не менее 2t проверочных символов (не менее двух проверочных символов на ошибку). Большинство кодов имеют гораздо больше проверочных символов.

  - Декодирование линейных кодов

Пусть передается кодовое слово c=(c1, c2, …, cn), а принимается слово v=(v1, v2, …, vn). Разность принятого и переданного слов e=(e1, e2, …, en) = v-c называется вектором ошибок. В векторе ошибок отличны от 0 те символы, в которых произошла ошибка.

Вектор  s= vHT   с n-k компонентами  называется синдромом. С учетом (2.9) имеем

s = vHT = (c + e )HT = cHT + eHT = eHT                                      (3.3)

Таким образом, синдром зависит только от ошибки и не зависит от переданного кодового слова. Благодаря этому свойству процесс декодирования выглядит следующим образом. Принимается слово v и вычисляется синдром s согласно (3.3). Если синдром равен 0, то полагается, что ошибок при передаче не было, и первые k символов принятого слова могут быть переданы получателю информации. Если синдром не равен 0, то это является признаком наличия ошибки.

Если различные конфигурации ошибок приводят к разным синдромам, то можно построить таблицу соответствия синдрома и ошибок. Имея такую таблицу и приняв слово с ошибками, можно по синдрому найти вектор ошибки и, вычтя его из принятого слова, исправить ошибку. Если нет взаимно однозначного соответствия между ошибками синдромами, то ошибку можно только обнаружить.

3.3 Код Хэмминга

Код с минимальным кодовым расстоянием, равным 3, и исправляющий одну ошибку, должен иметь проверочную матрицу, у которой все столбцы попарно линейно независимы. В случае двоичного кода для этого необходимо, чтобы все столбцы были ненулевыми и различными. Если проверочная матрица имеет m строк, то каждый столбец оказывается кодом длины m. Всего возможно 2m -1  таких  столбцов, т. е. n= 2m -1. В результате получается (2m –1, 2m –1-m) – код. Задавая m=3, 4, …, получим коды разной длины (7,4), (15,11), (31,26), (63,57) и тек далее. Такие коды называются кодами Хэмминга.

Для того, чтобы получить проверочную матрицу кода Хэмминга, нужно для заданного m записать в соседние столбцы двоичные  представления всех чисел 1, 2, …, m. Причем последние m столбцов должны образовывать единичную матрицу размера mm. Для этого последний столбец должен представлять 1, предпоследний столбец – 2 и так далее. Остальные столбцы можно располагать в произвольном порядке. Далее, пользуясь (2.4)  и (2.7), можно получить порождающую матрицу. Например, в случае m=3, можно получить следующие матрицы H и G (7,4)-кода

H=110110010110100111001, G=1000110010010100100110001111

Транспонируя выражение (3.3), получим sT =HeT . Если имела место ошибка в j-м разряде, то sT =hj, где  - j-й столбец матрицы H. Так как все столбцы матрицы H разные, то всевозможным одиночным ошибкам соответствуют различные синдромы.

Например, для рассмотренного примера кода (7,4) получим следующую таблицу декодирования.

| Вектор ошибки | Синдром |
| --- | --- |
| 0000000 | 000 |
| 0000001 | 001 |
| 0000010 | 010 |
| 0000100 | 100 |
| 0001000 | 111 |
| 0010000 | 011 |
| 0100000 | 101 |
| 1000000 | 110 |

Вычисляя синдром, можно найти номер ошибочного разряда и исправить ошибку.

  - Возможность расширения линейного кода

Любой двоичный (n, k, dm) – код с нечетным минимальным расстоянием можно расширить до (n+1, k, dm+1) – кода добавлением к каждому кодовому слову суммы всех его компонент в качестве проверки на четность. Если исходное слово имеет нечетный вес, к нему будет добавляться единичный символ. Следовательно, все кодовые слова веса dm становятся кодовыми словами веса dm +1. Если H – проверочная матрица исходного кода, то расширенный код будет иметь проверочную матрицу

H'=11...10. H.0                                                       (3.4)

В частности, каждый (2m –1, 2m –1-m) – код Хэмминга может быть расширен до (2m , 2m -m) – кода с минимальным кодовым расстоянием 4, исправляющего одиночные и обнаруживающего двойные ошибки. Обычно этот код также называется кодом Хэмминга.

  - Задание

Получить проверочную и порождающую матрицы (15,11) и (31,26) кодов Хэмминга. Привести пример кодирования и декодирования с иаправлением одиночной ошибки.