Лекция 5

Схемная реализация циклических кодов Логические цепи. Кодеры на регистрах сдвига. Декодер Мегитта

5.1. Логические цепи

Арифметику полей Галуа GF(q) удобно реализовать с помощью логических цепей, особенно для случая q=2.

Для запоминания элементов поля используются разряды регистра сдвига. Регистр сдвига (рис. 5.1) представляет собой последовательность элементов памяти, называемых разрядами. Каждый разряд содержит один элемент поля. Содержащийся в каждом разряде символ, покидая этот разряд, появляется на выходящей из него линии. Каждый разряд имеет также входную линию, по которой на него поступает элемент поля, в нашем случае 0 или 1. В дискретные моменты времени, называемые тактами, содержащиеся в устройствах памяти элементы сдвига, замещаются элементами поля с входных линий. Тактовая частота в современных устройствах составляет десятки и сотни миллионов тактов в секунду.

Рис. 5.1. n-разрядный регистр сдвига

Другими используемыми устройствами являются сумматор (рис. 5.2), умножитель (рис. 5.3) и умножитель на скаляр (рис 5.4). Сумматор называется также элементом «исключающего или», а умножитель – элементом «и».

a                                     a

+





h

a+b                             ab         a                               ha

b                                     b

Рис. 5.2. Сумматор     Рис. 5.3. Умножитель     Рис.5.4. Умножитель на скаляр

Регистры сдвига можно использовать для умножения и деления многочленов над GF(q). Этим и объясняется их частое применение в конструкциях кодеров и декодеров.

Можно интерпретировать n символов, содержащихся в регистре длины n, как коэффициенты многочлена степени n-1. Для циклического сдвига многочлена используется замкнутый в кольцо регистр сдвига, вычисляющий Rxn+1[xc(x)] (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Устройство циклического сдвига многочлена

Рассмотрим реализацию деления многочленов на сдвиговых регистрах. Схема деления многочлена c(x) степени n-1 на приведенный многочлен g(x) степени n-k приведена на рис 5.6.

+

g0

+

g1

+

gn-k-1



Рис. 5.6. Устройство деления на многочлен g(x).

Обратные связи регистра соответствуют коэффициентам многочлена g(x). Регистр вначале содержит нули. Выходной символ принимает значение, равное 0, для первых n-k сдвигов, т. е. до тех пор, пока первый входной символ не достигнет конца регистра сдвига. После этого появится первый ненулевой выходной символ. После n сдвигов на выходе появится частное от деления, а остаток от деления будет находиться в разрядах регистра сдвига.

Рассмотрим работу схемы на примере. Пусть многочлен a(x)xn-k = (x3+1)x3 делится на порождающий многочлен g(x) = x3 + x2 + 1. Схема для этого случая приведена на рис. 5.7.

3

+

+

1

2

Выход

Вход

Рис. 5.7. Пример устройства деления.

Работа схемы начинается с четвертого такта и заканчивается после седьмого такта. Многочлен-делимое поступает на вход схемы, начиная со старшего разряда. Эти процессы поясняются таблицей.

Таблица 5.1

| Номер такта | Вход | Состояние ячеек регистра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Полученный на седьмом такте остаток 011 совпадает с остатком, рассмотренным в примере прошлой лекции.

Рассмотренная схема деления многочленов является основой для построения кодирующих и декодирующих устройств циклических кодов.

5.2. Кодеры на регистрах сдвига

Для получения кодовых слов в систематическом виде информационные биты помещаются в старшие разряды кодового слова, проверочные символы подбираются так, чтобы получить допустимое кодовое слово.

Кодовое слово записывается в виде

c(x) = xn-ki(x) + t(x),

где i(x) – информационный многочлен,

t(x) = R g(x) [xn-ki(x)],

так что R g(x)[c(x)] = 0.

Для получения систематического кодера используется цепь деления на порождающий многочлен g(x). Для кода (7,4) с порождающим многочленом         g(x) = x3 + x2 + 1 необходимо вычислить t(x) = R g(x) [x3i(x)]. Кодирующее устройство изображено на рис. 5.8.

+

+

1

2

3

Открыто на последних  3 тактах

Вверх на последних

3 тактах

c(x)

Вниз на первых

4 тактах

(всего 7 тактов)

i(x)

Рис. 5.8. Систематический кодер для кода (7,4)

Схема состоит из устройства деления и двух ключей. В исходном состоянии верхний ключ замкнут, а нижний находится в нижнем положении. Информационные символы поступают как в линию связи, так и в регистр, где за четыре такта образуется остаток от деления на порождающий многочлен. Затем верхний ключ размыкается, а нижний переводится в верхнее положение. Остаток   (т. е. проверочные символы) поступает в линию связи. Пошаговый процесс формирования кодовой комбинации из информационного многочлена i(x) = x3 + 1 представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

| Номер такта | Вход | Состояние ячеек регистра |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 001 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1001 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01001 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101001 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101001 |

В отличие от схемы рис. 5.7 информация сразу поступает на устройство деления.

5.3. Декодер Мегитта

Наиболее сложной частью процесса декодирования является вычисление синдромных многочленов и соответствующих им многочленов ошибок. Однако процесс декодирования можно существенно упростить, если воспользоваться алгебраическими свойствами циклического кода для отыскания связей между синдромами. Благодаря этим связям, можно помнить только некоторые из синдромов, а остальные отыскивать затем с помощью простых вычислительных алгоритмов.

Взаимосвязь между синдромами описывается с помощью следующей теоремы Мегитта.

Предположим, что g(x) h(x) = xn + 1 и R g(x) [e(x)] =  s(x). Тогда

R g(x) [Rxn+1[хe(x)] ] = R g(x) [xs(x)]                                     (5.1)

Для доказательства заметим, что по определению

e(x) = g(x) Q1(x) + s(x),

xe(x) = xg(x) Q1(x) + xs(x),

Rxn+1[хe(x)] = xe(x) – (xn +1)en-1 .

Согласно алгоритму деления,

xs(x) = g(x) Q2(x) + t(x),

причем deg t(x) < deg g(x).

Из этих утверждений получаем, что

Rxn+1[хe(x)] = xg(x) Q1(x) + xs(x) + g(x)h(x)en-1=

= xg(x) Q1(x) + g(x) Q2(x) + t(x) + g(x)h(x)en-1=

= [xQ1(x) + Q2(x) + h(x)en-1] g(x) + t(x) = Q3(x)g(x) + t(x)

Так как deg t(x) < deg g(x), то согласно алгоритму деления

t(x) = R g(x) [Rxn+1[хe(x)] ] = R g(x) [xs(x)], что доказывает теорему.

Из этой теоремы следует, что, если e(x) – исправляемая конфигурация ошибок, то многочлен e(x) = Rxn+1[хe(x)]  получается циклическим сдвигом многочлена e(x). Следовательно, e(x) также является исправляемой конфигурацией ошибок и его синдром дается равенством

s(x) = R g(x) [e(x)] = R g(x) [xs(x)].

Это соотношение показывает, как можно найти синдром произвольного циклического сдвига конфигурации ошибок. Такое вычисление можно реализовать с помощью регистра сдвига, что намного проще, чем просмотр таблицы синдромов.

Рассмотрим приложение теоремы Мегитта к декодированию кода (7,4) с порождающим многочленом g(x) = x3 + x2 + 1 и исправляющим одну ошибку. Выберем в качестве табличной конфигурацию ошибки с ошибкой в старшем разряде, а именно e(x) = x6. Ей соответствует синдром s(x) =  x2 + x. Декодер Мегитта для этого кода изображен на рис. 5.9.

v(x)      Буферный регистр

+

+

+

1

2

3

Проверка равенства

s(x) =  x2 + x

НЕ

НЕ

И

Л

И

-

Н

Е

s2

s1

s0

Рис. 5.9. Декодер Мегитта

Вычисленный по принятому слову синдром будет содержаться в синдромном регистре после 7 сдвигов. Если синдром равен 110, то e(x) = x6  и старший бит исправляется. Если после одного сдвига синдром равен 110, то e(x) = x5  и соответствующий бит исправляется. После 7 таких сдвигов процесс исправления заканчивается. Таким образом, полный цикл работы декодера составляет 14 тактов.

В табл. 5.3 приведен пример декодирования с исправлением ошибки в 4 разряде. Кодовый многочлен c(x) = x6 + x3 +x +1 (кодовое слово 1001011), многочлен ошибки e(x) = x3 (вектор ошибки 0001000), принятый многочлен             v(x) = x6 + x +1 (принятое слово 1000011).

Таблица 5.3.

| Номер такта | Вход | Состояние регистра |  |  | Выход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Анализатор | Буферный регистр | Исправленный код |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

5.4. Задание для самостоятельной работы

Построить схемы кодера и декодера Мегитта для следующих кодов:

а) код (15,11) с порождающим многочленом g(x) = x4 + x3 + 1;

б) код (31,26) с порождающим многочленом g(x) = x5 + x2 + 1.