З.Описание лабораторного стенда.

Лабораторная работа смонтирована на отдельном стенде. В состав стенда входят: светильник с люминесцентной лампой, светильник с лампой накаливания, люксметр, измерительная линейка, лабораторный автотрансформатор. Выполнение лабораторной работы (проведение исследования) заключается в том, что люксметр размещают на различных расстояниях от источника света, либо при неподвижном люксметре двигают светильник с лампой.

4. Таблицы измерений, расчет, анализ полученных данных.

4.1    Исследовать    зависимость    освещенности    Е,        создаваемой    лампой накаливания, от величины напряжения источника питания.

Исследование    провести    при   расстоянии   между   лампой    и фотоэлементом, равным 0,4 м.

Е= f (Uс)  при  d  = 0;  h= 0,4 м

Таблица      1.      Освещенность     от     лампы    накаливания      в зависимости от величины напряжения источника питания.

| Напряжение, В | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность, лк | 3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,6 | 5 | 5,3 | 5,7 |

При увеличении напряжения, источника питания увеличивается освещенность, причем по сравнению с люминесцентной лампой этот рост является более резким.