ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ

ПОМЕЩЕНИИ

1. Цель работы.

Целью работы является проведение исследования зависимости освещенности на рабочем месте от расстояния до источника света и вида этого источника.

2.Теоретическое введение.

Часть электромагнитного 'спектра с длинами волн 10—340000 нм называется оптической областью спектра, которая делится на: инфракрасное излучение с длинами волн 340000-770 нм, видимое излучение 770-380 им, ультрафиолетовое излучение 380— 10 нм. В пределах видимой части спектра излучения различные длины волн вызывают различные световые и цветовые ощущения: от фиолетового {400 им) до красного (750 нм) цветов. Наибольшая чувствительность зрения к излучению с длиной волны 555 ни (желто-зеленый цвет) и уменьшается к границам видимого спектра.  Освещение характеризуется количественными и качественными показателям. К количественным показателям относятся: световой поток, освещенность, сила света, яркости и светимость. .     .

Та часть лучистого потока, которая воспринимается зрением человека как свет, называется световым потоком Ф и измеряется в люменах (лм).

Освещенность Е — отношение светового потока к площади освещаемой им поверхности. За единицу освещенности принят люкс (л к)'. ;%г' . Качественными показателями, определяющими условия зрительной работы, являются фон, контраст объекта с фоном, видимость, цилиндрическая освещенность, показатель ослепленности, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности.

Естественное освещение по своему спектральному составу является наиболее благоприятным. Оно характеризуется коэффициентом естественной освещенности КЕО (е). КЕО отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, %.

Евнутр.

е =    Енаружн.     * 100%

где  Евнутр - освещенность в данной точке внутри помещения, Енаружн. - одновременная наружная горизонтальная освещенность.

При определении действительной освещенности Е следует пользоваться

выражением

Е = (Епр. -Е0)-Кф,

где Епр — освещенность согласно показаниям прибора, Е0 -освещенность фона, Кф = 3 — коэффициент ослабления фильтра датчика люксметра.